实  验  报  告

课程名称 无线传感器网络原理                                 班级  16  物联网

指导教师    邵开丽                                          学号  1601141019

实验成绩                                                    姓名   晏沈威

# 实验一 无线传感器网络通信：建立一个简单的实验工程

# 一、实验目的

通过本实验的学习， 使用户熟悉如何使用 CC2530的软件开发环境 IAR Embedded WorBench for MCS-5 1 V7.5 1A来新建一个工程以完成自己的设计和调试。

注意： 本实验只是讲解如何基于 IAR来新建一个工程， 其他关于 IAR的使用， 请参照 IAR开发环境的使用手册， IAR的详细说明文档请到 IAR官方网站查找或者在 IAR安装文件夹下查找(x:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench5.3\805 1\doc)。

# 二、实验内容

闪烁 FANTAI_ZigBee开发评估板上的 LED灯

# 三、实验条件

1.在用户 PC上（Microsoft Windows XP以上系统平台）正确安装 IAR Embedded WorBench for MCS-5 1 V7.5 1A集成开发环境；

2. FANTAI_ZigBee开发评估板一个(插有 FANTAI_CC2530模块)；

3. FANTAI-CC Debugger多功能仿真器/调试器1个；

# 四、实验原理

由 FANTAI_ZigBee开发评估板原理图可知，出厂默认设置：

LED1（LED_G）用户指示灯由 CC2530得 P1.0引脚控制。 P1.0输出高电平时 LED_G点亮，输出低电平时 LED_G熄灭。

- 实验过程

- 创建LED工程

打开IAR 创建一个工程 如图所示。

选择8051 按ok后选择保存的位置（“路径中不要含有中文字符”）

新建文件 led.c 文件 如下内容

#include"ioCC2530.h" void delay(){ unsigned int i; unsigned char j; for(i = 0;i<1000;i++){ for(j=0;j<200;j++){ asm("NOP"); asm("NOP"); asm("NOP"); } } } void main(void){ P1SEL &= ~(0x01<<0); P1DIR ¦=0x01<<0; while(1){ P1_0^=1; delay(); } }

保存到并添加文件到工程中。

2．工程配置

在"Debugger"选项的"Setup"选项卡中"Driver"一栏中，选择"Texas Instrument"

第一次使用CC2530芯片，则需要在"Texas Instruments"选项中的"Download"选项卡中，勾选"Erase Flash"。如图所示。

3．下载调试程序

在按钮栏中点击按钮 如图所示，直接可以编译下载调试程序

可以在程序中设置断点，一步一步的运行，可以看到D1灯，按照你的点击一闪一闪的。

- 实验结果